REGULATOR PRITISKA – Common rail sistema

Regulator pritiska je sastavni deo Common rail sistema. Sluzi da bi uz pomoc dovedenih impulsa (napona) regulisao i odrazavao zadati pritisak u railu.

Regulator je u sustini, elektromagntni ventil kojim upravlja elektronika (motorni racunar)

A taj ventil regulise ulazini pritisak (transfer pritisak) Bosch pumpe .

Dalji opis pisacu na primeru pumpe cp1 Bosch

U ovakvom sistemu postoji pumpa u rezervoaru koja obezbedjuje dovod goriva pod pritiskom oko 2 bara sto je dovoljno za radi cp1 pumpe

Regulator pritiska na pumpi cp1 nalazi se izmedju dovodnog kanala i prelivnog kanala

Ukoliko nije doveden napon na regulator ventil je otvore i doveden pritisak odlazi u preliv, pa pumapa daje 0 bara

Ukoliko dovedemo impuls pumpa zatvara ventil i pritisak goriva na pumpi raste

# IMPULSI

Nesto malo vise o impulsima koji se dovode na pumpu

Impuls ima naponsku vrednost 12V

Svaki pojedinacno posmatran impuls ima duzinu trajanja.

Njegova duzina moze biti maksimalno 0.001 sekundi

A minimalna jos 100 puta kraca

Tako da cemo najkraci impuls smatratri 1% od najduzeg impulsa koji bi bio 100%

Ovakvi impulsi se dovode na regulator pritiska i to dovodi se 1000 impulsa u 1 sekundi

Znaci frekvencija impulsa je 1000 Hz ili 1 KHz

Ili strucno se ovakvi impulsi zovu PWM (power wide modulation) ili na srpsko fazno sirinska modulacija

Primenjeno u autu sto je procent impulsa dovedenih na regulator veci cp1 pumpa daje veci pritisak

Ventil se testira tako sto se montira na test sto umesto postojeceg ventila

Zada se pritisak npr. 500 bar i posmatra se duzina dovedenog impulsa

Koja je prikazana na displeju

Gotovo uvek neispravnost ventila se ogleda tako sto automobil ne moze da izregulise pritisak u sistemu, tj. pritisak je veci od zadatog

Automobil se ponasa tako sto se gasi, zalece i dimi

Dijagnostickim aparatom, u mernim blokovima videcete da je zadata vrednost manja od ostvarene  tj. Pozitivna devijacija pritiska.

Ventil je skoro uvek prljav zaglavljena kotva ventila , ali se ne moze cistiti klasicnim metodama (ultrazvuk itd.). Jedini povoljni rezultati su, ciscenjem specijalnim aparatom za te namene, koji proizvodi AUTOELEKTRONIKA , a ne redak je slucaj kada moramo primeniti reparaciju ostecenog ventila .U krajnjem slucaj uvek postoji mogucnost zamene ostecenog novim.

Vec je napomenuto da ovo objasnjenje Vazi za pumpu cp1 .

Razlicite pumpe rade skoro na isti nacin.

Npr. kod Delphi pumpe je princip veoma slican

Razlika je u tome sto dovodenjenjem impulsa pritisak smanjujemo.

Odnosno povecanje postotka PWM pritisak je manji.

Nece biti tesko primeniti ova uputsva ni na takve sisteme

Neke pumpe poseduju dva ventila jedan regulise transfer pritisak ka prelivu

A drugi ka radnim elementima pumpe. Ovaj drugi je dodat kako bi se pumpa rasteretila na manjim pritiscima…

## AUTOELEKTRONIKA - SOMBOR