SENZOR PRITISKA  (Common rail sistemi)

Jedan od elemenata Common rail ubrizgavanja je senzor pritiska

Senzor pritiska meri pritisak goriva u railu, te ga pretvara u napon.

Takav napon koristi elektronici, kako bi mogla pomocu regulatora pritiska podesiti pritisak u sistemu. Automobili koriste nekoliko tipova senzora pritiska. Oni su veoma slicni, a po principu rada isti. Razlika je u obliku i rasporedu prikljucnih nozica . Postoji mala razlika  u  proporciji merenja , ali je za test senzora nebitna . Najcesce susrecemo Bosch i Delphi senzore pritiska .

## TEST SENZORA

Da bi istestirali senzor moramo ga prikljuciti na napajanje

Koristimo napajanje 5V. Svaki senzor ima 3 prikljucne nozice u konektoru

Dve nozice koriste za dovodjenje napona napajanja, a na jednoj izlaznoj nozici

dobijamo napon iz senzora koji je proporcijalan pritisku

Prikljucivanje napajanja :

Bosch senzori

nozicu broj 1.  –

nozicu broj 3  +(5V)

nozica 2 - izlaz

Delphi senzor

nozica broj 2  –

nozica broj 3  +(5V)

nozica 1 – izlaz

Kada je na senzor doveden pritisak 0 bar tj nema pritiska svaki senzor na izlazu

daje napon 0.5V  ovaj napon merimo Volt-metrom. Za svako povecanje pritiska za 1 bar

povecava se izlazni napon za 0.025V

Izlazni napon = 0.5V + 0.025V/bar

Znaci, stavimo senzor na radni sto i prikljucimo ga na rail,

dovedemo napajanje , postavimo voltmetar izmedju – i izlaza

Ako je pritisak 0 bara ocitavamo 0.5V na voltmetru

Ako je pritisak 400 bar ocitavamo 1.5V na voltmetru

Ukoliko imate Bosch tester koji proizvodi AUTOELEKTRONIKA

Test pritiska je jednostavniji i precizniji

Postavite senzor na radni sto

Prikljucite na senzor Bosch tester

Podesite pritisak radnog stola  i istu vrednost pritiska trebate dobiti na ekranu Bosch testera

Ukoliko je senzor ispravan

Pojedini senzori pritiska za promenu pritiska od 1 bar menjaju napon za 0.0225V

Tako da moze doci do malog odstupanja u izlaznom naponu, ali to svakako zanemarite

Odstupanje je na 400 bar 0.1V tako da kod te vrste senzora na 400 bara imate napon od 1.4V umesto 1.5V

Ako radite Bosch testerom razlika koja se moze javiti u pritiscima na 400 bara je 40 bar tj dozvoljena razlika za razne tipove senzora je 10%.

Ukoliko je senzor pritiska neispravan

Automobil ne moze da upali ili upali sekund ili dva radi normalno pa zatim pocne da radi nestabilno prekida i radi na 3 cilindra , a dodavanjem gasa dimi…

Najjednostavniji nacin za test je, prikljucenje Bosch testera dok je senzor na automobilu.

Ako je sve ok ocitavacete pritisak oko 300 bar na leru

Ovo vazi za svaki Common rail sistem na autu

# AUTOELEKTRONIKA - SOMBOR