TEST COMMON RAIL DIZNI

## Test preliva dizni

Svaka dizna kao svoj parametar ima kolicinu goriva  preliva. To je gorivo koje nije ubrizgano u cilindar, nego je vraceno putem preliva u rezervoar. Kod dizni je definisana maksimalna kolicina goriva u prelivu. Znaci dizna je neispravna ukoliko ima vise goriva u prelivu od dozvoljene kolicine.

Jedna od cestih gresaka na autu je povecan preliv dizni. Manifestuje se tako sto se auto sa neispravnoscu dizni u prelivu gasi u toku voznje. Cest je slucaj da je limitiran broj obrtaja na 2000 – 3000 tj. auto je u (safe) modu. Kada spojite diagnosticki uredjaj pojavljuje se greska koja ukazuje na curenje goriva u sistemu ubrizgavanja. Ako proverite parametre videce se da ostvaren pritisk ne moze da prati zadati pritisak (prisutna je prevelika negativna devijacija). Ako pratite parametar koji govori o postotku aktiviranosti regulatora pritiska , njegov postotak otvorenosti je povecan tj. u momentima doseze maksimalanu vrednost, a pritisak i dalje nije postignut.

DIZNA SE TESTIRA na radnom stolu tako sto se pritisak postavi na maksimalan pritisak za datu diznu (1350 – 1600 bar)

Frekvencija impulsa treba biti 10 HZ

Duzina impulsa 570 uS

Broj impulsa 1000

Dizna je ispravna ukoliko merena kolicina u prelivu nije veca od kolicine na brizgaljci dizne

Popravka se svodi na zamenu teflona, kuglice ili zamenu ventila dizne

Kod Bosch dizni je moguca reparacija (poliranje) sedista neispravnog ventila

# TEST 1

Ovaj test odnosi se na kolicinu goriva koju dizna ostvari (ler gas) na malom pritisku.

U raznim rezimima rada, auta, pritisak i duzina impulsa dizne je razlicita

Desava se da dizna na nizim pritiscima ne otvara tj ima malu kolicinu goriva kroz brizgaljku. Cest je slucaj da dizna ima i veliku kolicinu goriva na brizgaljci.

Ukoliko ovaj parametar nije korektan tj jedna ili vise dizna ima malu kolicinu goriva na niskom pritisku 250 – 300 bar auto na leru radi na 2 ili 3 cilindra kada povecate gas rad se ustabili. Ukoliko dizna ima preveliku kolicinu goriva na leru auto radi nejednako (zalece se).

DIZNA SE TESTIRA na radnom stolu prema test listati za datu diznu

Okvirni parametri

Pritisak 250 bar

Duzina impulsa 550 uS

Frekvencija 1- 50 Hz  od nje zavisi vreme za  koje ce se zavrsiti test ne utice na kolicinu

Broj impulsa 1000

Ispravne kolicine su uglavnom 0.5 – 6 ml

Gore navedeni parametri su orijenacioni, a tacne vrednosti citajte iz test liste.

Ukoliko dizna ima vecu ili manju  kolicinu korekciju mozete napraviti platnom ispod opruge i u brizgaljci dizne. Kada povecavate debljinu kolicina goriva se smanjuje

tj. povecavate pritisak na kojem dizna pocinje da ubrizgava.

Vazno je znati da platnom ispod magneta mozete uticati na ukupnu kolicinu goriva .

Stanjivanjem ove platne povecavate ukupnu kolicinu goriva (vece promene se desavju na vecim pritiscima i ova platna manje utice na podesavanje na nizim pritiscima).

Ukoliko su odstupanja u kolicini velika i nije moguce podesiti treba zameniti ulozak dizne.

# TEST 2

Predubrizgavanje

Cesto ovaj parametar nije ispravno podesen .

Cesta je greska na autu da prilikom ubrzanja cujete (kuckanje ventila ) koje pocinje na oko 1500 obrtaja/min, a prestaje na oko 3000 obrtaja

Moguci uzrok tome je povecana kolicina goriva predubrizgavanja

DIZNA SE TESTIRA na radnom stolu prema test listi za datu diznu

Okvirni parametri

Pritisak u railu 800 bar

Duzina impulsa 160 – 210 uS

Frekvencija po zelji 1 – 50 Hz (mi radimo na 20 Hz)

Broj impulsa 1000

Ocekivana kolicina goriva na brizgljci 0.5 – 3 ml

Najcesce je ova kolicina povecana. Ukoliko je povecana kolicina predubrizgavanja povecana je i kolicina ler gasa. Podesava se isto kao i ler gas.

# TEST 3

Ovaj test odnosi se na kolicinu goriva na srednjem gasu

Od njega zavisi potrosnja goriva auta

Cesto se deseva da, ukoliko je auto stariji, dizne su puno radile i kuglica ventila udubi leziste ventila (konus), te samim tim poveca hod, sto utice na povecanu kolicinu goriva na srednjem gasu, a odrazava se na auto tako sto, povecava potrosnju goriva.

Jako povecanje kolicine uzrokuje lupanje motora.

Smanjene kolicine se manifestuje tako sto je auto trom.

DIZNA SE TESTIRA na radnom stolu prema test listi za datu diznu

Okvirni parametri

Pritisak 800 bar

Duzina impulsa 500 uS

Frekvencija 1-50 Hz (20)

Broj impulsa 1000

Ocekivana kolicina goriva 17- 28 ml

Vazno je napomenuti da ovu kolicinu drzite u gornjoj granici test liste

Pozeljno je da ona premasi gornju granicu za 10 %

Tu su nam se pokazali najbolji rezultati u radu

Podesava se platnicom ispod opruge magneta , te velikom sirokom platnom

Vazno je izmeriti zazor hoda kuglice ventila koji bi trebao biti 0.6mm

To se radi kompareterom i iglicom koja prolazi kroz prelivni kanal na vrhu magneta

Ovaj zazor mozete podesiti platnom iznad glave ventila

TEST 4

Ovde testiramo kolicinu goriva na maksimalnom pritisku kada auto ubrzava i

maksimalno je opterecen

Ukoliko je ova kolicina prevelika, sto je cest slucaj, auto dobro ubrazava ima snagu,

ali dimi. Prevelika odstupanja uzrokuje lupanje motora.

DIZNA SE TESTIRA  na radnom stolu prema test listi za datu diznu

Okvirni parametri

Pritisak 1350 bar

Duzina impulsa 800 uS

Frekvencija 1 – 30 Hz (mi koristimo za manje dizne 20Hz, a za vece 10Hz)

Broj impulsa 1000

(koristite 500 pa kolicinu mnozite sa 2)

ocekivane kolicine su oko 50 – 120 ml u zavisnosti od velicine motora

svakako citajte iz test liste

Podesavanje se vrsi isto kao i za test 3

Vazno je napomenuti da ukoliko nije moguce podesavanje zamenite ulozak

## OPSTI USLOVI

Radno mesto mora biti besprekorno cisto

Za ciscenje i odmascivanje koristite sprejeve na bazi alkohola mi koristimo brake cliner

Predhodno ocistite diznu u ultrazvucnoj kadici sa sredstvom za ciscenje

Obratite paznju i koristite moment kljuc za stezanje magneta i tela dizne

Ovo stezanjue utice  jako na kolice goriva .

Podatke mozete naci u esitroniku i ostalim pomocnim softverima

Obratite paznju na temperaturu test ulja u radnom stolu ne bi trebala biti veca od 45 – 50 stepeni, a ni niza od 30

Svaku diznu pre testa zagrejte tako sto cete pustiti 1-2 min da radi, npr. 800 bar 500Us

Svaka klizna povrsina u dizni mora biti bez risova te lako klizati bez zazora

RADI VASE SIGURNOSTI DRZITE RASTOJANJE OD DIZNE PRILIKOM TESTIRANJA

### Autoelektronika - Sombor