Podesavanje masine Master 5200  - Vazi za mastere proizvedene od pocetka 2014 god.

Podesavanje brzine otkucaja dizne (frekvencije )

Prilikom testiranja dizne  master 5200 moze da generise impulse od 0 – 20 impulsa u sec. 0-20 Hz. Ako preskocite sekvencu podesavanja master se sam podesi na 10 Hz.

Ukoliko po ukljucenju u prvih dve sekunde drzite taster set  ulazite u mod za podesavanje frekvencije. Sa potenciometrom odaberite zeljenu frekvenciju te ponovo pritisnite taster set. Frekvencija ce biti odabrana  sve do sledeceg iskljucenja

CR (common rail testera). Po sledecem ukljucenju frekvencija ce biti 10 Hz ukoliko ponovo ne udjete u mod za podesavanje frekvencije.

Podesavanje korekcije duzine impulsa

Master 5200 radi sa impulsima 100 – 3000 uS. Impuls je precizno definasin. Ukoliko zelite produziti impuls na pr. (u meniju ste odabrali 100 uS a zelite da masina generise impuls od 120 uS ) trebate uci u mod za korekciju impulsa

Otvorite Bocna vrata masine . U delu gde je smestana elektronika pronadji taster za korekciju impulsa (postoje dva ista tastera jedan za koreciju impulsa a drugi za korekciju pritiska ) . Po ukljucenju CR elektronike u prva dva sekunda drzite taster za korekciju impulsa I tako ulazite u mod za korekciju impulsa. Potenciometrom odaberite zeljenu korekciju  na pr. +20% te na kraju pritisnite taster SET. Masina ce raditi sa odabranom korekcijom sve do ponovnog podesavanja korekcije.(znaci ako zelimo da vratimo na fabricku vrednost ponovo ulazimo u mod za korekciju I podesavamo 0%).

Podesavanje korekcije pritiska

Master 5200 prilikom testiranja CR dizni automatski odrzava zadan pritisak. Pritisak mozete zadati u opsegu 100 – 1600 Bar. Ukoliko zelite izvrsiti korekciju pritisaka na pr. (zadate pritisak od 100 Bar a masina u stvarnosti odrzava pritisak od 120 Bar) Morate uci u mod za korekciju pritiska. Samu korekciju mozete podesiti u opsegu -50 do +50%.

Da bi usli u mod za korekciju pritiska . Otvorite Bocna vrata masine . U delu gde je smestana elektronika pronadji taster za korekciju pritiska. Po ukljucenju CR elektronike u prva dva sekunda drzite taster za korekciju pritiska  I tako ulazite u mod za korekciju pritiska.. Potenciometrom odaberite zeljenu korekciju  na pr. +20%  te na kraju pritisnite taster SET. Masina ce raditi sa odabranom korekcijom sve do ponovnog podesavanja korekcije.(znaci ako zelimo da vratimo na fabricku vrednost ponovo ulazimo u mod za korekciju I podesavamo 0%).

Na Masteru 5200 moguce je podesiti Napone testiranja dizni 72 I 150V te duzinu pocetnog impulsa 72V. Ukoliko imate potrebu za takvim podesavanjima obratite se

Proizvodjacu za uputstvo.