Test liste za denso dizne

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 135 | 145 | <50 |
| 250 | 700 | 20 | 22 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-051016600-8H800 | Alla 148p765 | NISSAN X TRAIL | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 75 | 79 | <50 |
| 250 | 700 | 17 | 20 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-0570 |  |  | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 95 | 105 | <50 |
| 250 | 700 | 15 | 20 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-088016600-AU600 |  | NISSAN PRIMERA | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 85 | 95 | <50 |
| 250 | 700 | 14 | 16 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-0940 |  |  | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 90 | 95 | <50 |
| 250 | 700 | 10 | 12 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-5080 | OPEL MERIVA | ISUZU 4EE2 | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 145 | 160 | <50 |
| 250 | 700 | 12 | 14 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-513X AW402 AW4 |  | NISSAN X TRAIL | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 98 | 103 | <50 |
| 250 | 700 | 2 | 4 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-5473 |  | ISSUZU-N SERES | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 137 | 142 | <50 |
| 250 | 700 | 12 | 16 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-5600 |  | MITSUBISHI L200 | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 180 | 190 | <50 |
| 250 | 700 | 24 | 28 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-5650 |  | NISSAN PATHFINDER | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 100 | 110 | <50 |
| 250 | 700 | 9 | 13 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-5780 |  | MAZDA | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 100 | 110 | <50 |
| 250 | 700 | 17 | 20 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-5800 6C1Q-9KJ46 |  | FORD TRANSIT | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 87 | 92 | <50 |
| 250 | 700 | 15 | 17 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-6021 |  | NISSAN X- TRAIL | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 115 | 125 | <50 |
| 250 | 700 | 17 | 23 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-6131 |  | OPEL | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 130 | 140 | <50 |
| 250 | 700 | 25 | 30 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-6240 |  | NISSAN NAVARA | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 190 | 200 | <50 |
| 250 | 700 | 20 | 25 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-6250 |  | NISSAN PATHFINDER | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 112 | 120 | <50 |
| 250 | 700 | 13 | 19 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-7060 |  | FORD TRANSIT | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 70 | 72 | <50 |
| 250 | 700 | 8 | 10 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-7581 |  |  | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 90 | 100 | <50 |
| 250 | 700 | 8 | 12 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-767 |  | TOYOTA | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 100 | 100 | <50 |
| 250 | 700 | 9 | 12 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-7610 |  |  | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 108 | 112 | <50 |
| 250 | 700 | 8 | 10 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-7730 |  |  | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 100 | 110 | <50 |
| 250 | 700 | 10 | 12 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-7780 |  |  | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

| Pritisak (bar) | Duzina impulsa (us) | Minimalna kolicina | Maximalna kolicina | Preliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 900 | 98 | 103 | <50 |
| 250 | 700 | 8 | 10 | <30 |
| 1350 | 0 | - | - | <25 |
| <250 | 700 |  |  | vizuelno |
| 095000-7850 |  |  | Otpornost dizne 0,6 oma | Temperature test ulja 40 C |

Poslednji test u svakoj test listi se odnosi na najnizi pritsak kada dizna pocinje da ubrizgava. Tester prebacimo u rucni mod podesavanja pritiska I polako dizemo pritisak te utvrdimo na kojem pritisku je dizna pocela brizgati. Pri tome odrdimo duzinu impulsa 700 us.

Preporucena frekvencija testa 10Hz za sve stavke u test listi

Autoelektronika - Sombor