OBUKA ZA POPRAVAK VP44 PUMPI

KRATAK TEORETSKI OSVRT

VP44 pumpa je  kompijuterizovana pumpa kod koje kolicinu ubrizganog goriva

i moment ubrizganja (ugao) kontrolise motorni racunar vozila. Motorni racunar, posebnom vrstom komunikacije razmenjuje  podatke (razgovara) sa pumpom. Tu komunikaciju nazivamo CAN komunikacija . Pumpa koristi dve zice za razmenu podataka to su: pinovi 1 i 2,  a nazivaju se CAN+ i Can-. Motorni racunar posalje pumpi zadate vrednosti kolicine goriva  i ugla ubrizganja, a pumpa mu odgovara sa ostvarenim vrednostima . Pumpa nastoji da ostvari zadate vrednosti i salje “struju” na svoje elektroventile, te koriguje struju tako da bi ostvarila zadate vrednosti. Kao povratnu informaciju pumpa racunaru salje informaciju o momentu ubrizganja , duzini tj. kolicini ubrizganog goriva, informaciju o broju okretaja i temperaturi goriva

Sa mehanickog aspekta, pumpa pumpa gorivo pomocu pumpajucih klipova koji su oslonjeni na bregasti prsten . Kada klip napumpa gorivo, ono se preko elektroventila za kolicinu goriva  vodi na jednu od dizni. Prsten zakrece klip za korekciju ugla, a elektroventil za korekciju ugla popusta gorivo iz kompresionog  prostora klipa i tako regulise ugao zakrivljenosti bregastog prstena, a samim tim i ugao ubrizganja .

Citav proces je kontrolisan racunarom (elektronikom pumpe) preko senzora obrtaja (pozicije rotora) i senzora temperature (senzor temperature je integrisan u elektronici).

Sto se tice hardvera, elektronika ima dve vrste sa i bez predubrizganja. A svaka elektronika se programira prema tipu auta, kolicini i uglu ubrizganog goriva.

Pojedine elektronike sadrze immo podatak koji ne dozvoljava zamenu pumpi sa jednog na drugi auto istog tipa .

NACIN TESTIRANJA VP44

Ako ne znamo u kakvom je stanju pumpa (da li je i sta je u kvaru)

Ocistimo pumpu i montiramo je na test sto

Ukljucimo sto 400 okretaja, podesimo tip pumpe na testeru, kolicina 1800, ugao 0.

Dovedemo na pumpu gorivo pod pritiskom 2-3 bara. Tako ostavimo 1-2 minuta (da bi izluftirali pumpu ), zatim smanjimo ulazni pritisk 0 – 0.2 bara

Pumpa mora da brizga , a na testeru ocitavamo temeperaturu i obrtaje

UKOLIKO PUMPA NE BRIZGA ILI NEMAMO PRIKAZ TEMPERATURE ILI OKRETAJA GRESKA JE U ELEKTRONICI PUMPE

- NEMA PRIKAZA TEMPERATURE I OKRETAJA (polje gde treba biti prikazano je prazno) – To je pouzdan znak da pumpa uopste ne komunicira sa uredjajem (budite sigurini da ste dobro odredili tip pumpe). Kvar je gubitak napajanja pumpe

Kvar se potvrdjuje merenjem napona + 5V , a popravlja tako sto zamenimo stabilazator napona 7805.

- TEMPERATURA JE OK, ALI NEMA PRIKAZA OBRTAJA ILI SU ONI (0)

Zameniti senzor obrtaja (zajedno sa pljosnatim kabelom)

- TEMERATURA OK, OKRETAJI PREKIDAJU, A PUMPA POSLE

MINUT - DVA PRESTANE DA BRIZGA

Znaci, obicno pumpa radi korektno, pa potom prestane brizgati. U momentu kada je pretala brizgati obrtaji su 0 . Takva pumpa kada se malo ohladi ponovo radi jedno vreme 1 – 5 min i ponovo prestane brizgati. Pored navedenih simptoma pumpa je cesto i osetljiva na potres (kada je kucnete prestane brizgati).

Kvar je tantal kondezator u elektronici pumpe ima los spoj.

Kvar potvrdjujemo tako sto skinemo poklopac elektronike , uklucimo pumpu i pustimo da brizga. Kada prestane pazljivo srafcigerom pritisnemo kondenzator i  pumpa ce poceti brizgati.

Popravljmo tako sto cemo popraviti kontakt kondezatora

(lemljenjem ili oprugicom odbocenom na gornji poklopac)

- PUMPA NE BRIZGA, PRIKAZ TEMPERATURE I OBRTAJA SU OK

Kvar Tranzistora IRLR2905.

Kvar potvrditi vizuelno, ako na prvi pogled ne vidimo anomaliju,povuci blago izvode (zice tranzistora i videti da li je zaleplen ok ).Ako je i to u redu,

na izvode za elektroventil kolicine spojiti sijalicu 12V 21W (predhodno odseci ventil).

Elektroniku pumpe prikljuciti na 12V  kontakti 6 i 7.

Uzeti u ruke otpornik 1 k  (oznacen je bojama: braon, crna, crvena, zlatna).

Jedan kraj otpornika spojite na +12V, a drugim krajem dodirnite G (gejt tranzistora to je desna zica ).

U momentu dodira sijalica treba da zasvetli i ostane svetleti dok je spojen otpornik testirajte par sekundi).

Ako sijalica svetli punim sjajem dok je spojen otpornik transistor je dobar.

Ako sijalica svetli dok otpornik nije spojen nevalja tranzistor, a ni elektroventil.

Ako sijalica ne svetli ili slabo svetli kada ste spojili otpornik ne valja transistor.

Naravno test sa sijalicom radimo samo onda kada vizuelno ne vidimo kvar tranzistora.

Gresku otklanjamo tako sto cemo zameniti transistor.

(OBRATI PAZNJU NA HLADJENJE TRANZISTORA. AKO JE LOSE HLADJENJE PUMPA CE SE VRATITI ZA PAR DANA ).

Lose zamenjen transistor je jedini uzrok reklamacije .

Ovde posebno napominjemo da posle skidanja lima sa ne ispravnog tranzistora.

poravnate povrsinu , zatim posle pripreme tranzistora za ugradnju (posle lemljenja zice na kuciste), kontakt povrsinu ocistite i odstranite cin ako vam je procureo na kontakt povrsinu. Tranzistor obavezno odbocite oprugom za gornji poklopac.

Uvek koristite silikonsku pastu za bolju provodnost toplote.

Samo oprugicu zalepite epoksidnim lepilom.

Nikada nemoje umesto oprugice lepiti transistor misleci da je to dobro.

Ovo sam posebno naglasio.

Veliki broj “majstora” citajuci razna nedovoljna uputstva koja kruze internetom,

pokusavaju ne uspesno zameniti transistor, koji posle odredjenog kratkog vremena ponovo crkava.Time stavaraju losu sliku o popravci pumpi.

Ispravnom zamenom tranzistora mozete dati garanciju na pumpu.

Ovim je zavrseno poglavlje o greskama i testiranju elektronike pumpe.

TEST UGLA UBRIZGAVANJA I POPRAVKA

Postaviti pumpu na radni sto.Preseci jednu zicu ventila za ugao ubrizganja (donji elektroventil). Tester podesiti tip pumpe, kolicina  1200, ugao 0.

Zavrteti pumpu na 200 obrtaja. Stroboskopom utvrditi ugao ubrizganja i markirati ga. Povecati broj obrtaja na 500, stroboskopom izmeriti ugao. Razlika uglova mora biti 12- 14 stepeni minimalno.

Stroboskopi koji se koriste za dizel motore mogu biti ugradjeni u Bosch stolove

Postoje stariji Bosch stolovi “Mirkoz “sa ugradjenim stroboskopom, te noviji stroboskopi koji kao senzor koriste piezo element koji se montira oko cevi prve dizne . Oba tipa stroboskopa mozemo uspesno koristiti za test VP 44 pumpe.

Sa stroboskopom ugradjenim u Bosch sto Mirkoz, ugao mozemo pratiti na sledeci nacin . Odsecemo jednu zicu donjeg ventila pumpe, ukljucimo tester zadamo kolicunu oko 1000 – 1400. Ugao zadamo 0. Sto namestimo na 500 obrtaja.

Sa stroboskopom gledamo prvu diznu (usmerimo stroboskop na  casicu prve dizne).Dugme za podesavanje stroboskopa  okrecemo polako dok ne vidimo momenat kada prva dizna ubrizgava , okrenemo stroboskop ka zamajcu stola i pogledamo ugao na kojem ubrizgava. Sada smanjimo broj obrtaja na 200 i ponovimo postupak.

Ukoliko je ostvarena razlika 0, proveriti :

- Klip korektora (da li je zaribao)

Klip korektora treba da moze da se pomeri prstom. Pratiti da li negde zaglavljuje.

Ne bi smeo da se pomera suvise lako (ukoliko se lako pomera, proveriti kariku klipa da li je poptrosena).

Obavezno izvaditi ventil iz sredine klipa te ga dobro ocistiti (za ciscenje koristite carburator cleaner).

Proveriti da li klip ima risove te ga ispolirati smirglom 2000 – darkom ako je potrebno. Takodje ispolirati i “hilznu” (starim klipom montiranim na busilicu i polir pastom) ne zaboravite sve dobro isprati carburatorom cleaner-om.

Ukoliko klip ima duboke risove sa uzdignutim ivicama obradite klip ili ostecenu hilznu biaksom i brusnim kamencicem, ali toliko malo i pazljivo samo da skinete ivice risa.

Donju gumicu stop ventila

- Donju gumicu elektroventila za regulaciju ugla.

Donja gumica je cest uzrok slabe regulacije ugla ukoliko je gumica tvrda (plasticna) zamenti je te zameniti i sve druge gumice.

- Diznu za dovod goriva na stop ventil (skloniti poklopcic ventila, izvaditi ventil i obe opruge, zavrteti pumpu na 200 – 300 obrtaja i videti da li prska gorivo na gornju rupicu , pri tom mozete prstom pritisnuti klip).

- Umeto ovog postupka mozete izmeriti i pritisak izmedju dve gumice (koji mora biti 2 x transver ). Ukoliko je zastopan kanal, izbusiti rupu, izbiti diznu i ocititi je. Izbusenu rupu zatvoriti srafom ili zavariti.

Ne zaboravite dobro isprati kanal gde se dizna nalazi.

- Na posletku proveriti membranu pumpe i gumice membrane

Proveriti membranu pumpe vizuelno da li je napukla .

.

- Proveriti otpornost i ocistiti elektroventil za regulaciju ugla.

TEST NA CURENJE I FALS VAZDUH

Zacepiti sve cevi za dizne , (povrat), a na potis montirati slavinu.

Kompresorom naduvati pumpu 6 – 8 bara i potopiti je u vodu.

Videti da li ima mehurica.

Posebno kontrolisati da li pusta ispod elektronike i na srafu za blokiranje pumpe .

To je najcesci uzrok kvara jutarnjeg starta .

Ukoliko primetite na povratu pumpe crnu naftu ili je pumpa prljava od crne nafte iznutra (ostaci preraredjenog ulja), to je siguran znak ne ispravnosti semeringa na osovini pumpe .

Vazna napomena:

Bregasti prsten i lezaj pumpe prilikom sastavljanja vrati samo uz pomoc prstiju (ne koristiti presu, cekic..).

Svaki deo pre ugradnje isprati naftom.

Prilikom rastavljanja pumpe ili skidanja remenice prvo skinuti elektroniku pumpe!

Radno mesto odrzavati cisto bez prasine, prljave nafte i spena.!!!

Nesto sto je vazno znati .

Elektronike pumpe se mogu menja po tipu pumpe i auta u koji su ugradjene.

Pumpu 002 Opel mozemo zameniti sa 003 opel.

Pumpu 015 Opel mozemo zameniti sa 016 opel.

U Opel 015,016, audi preko 032 pozeljno ugradjivati tranzistore IRLR3110.