Tester za Bosh sisteme

- Merenje pritiska  0- 2000 bar

- Kontrola impulsa ventila common rail pumpi

- Test senzora pritiska

- Test ventila pumpi

- Test sistema auta (meri pritisak u sistemu duzinu impulsa na ventilu u radu auta)

- Generator PWM impulsa  (ciscenje ventila , dizni …) 20 Hz 12v duty 0- 52%

- Generator PWM 1000 Hz duty circle 0 – 50 ms (0 – 100 % ) podesavanje pritiska

- Mogucnost merenja pritiska u obicnim dizelima (uz dodatak senzora pritiska)

- Test preliva dizni (brza globalna procena ispravnosti ventila dizni)

Merenje Pritiska u railu

Prikljuciti uredjaj na akumulator, . Ukljuciti kabel na “sensor” prikljucak zutu stipaljkicu spoji na izvod sa senzora pritiska (Bosch sensor izvod br.2 Delphi sensor izvod br. 1.

Kontrola impulsa

Prikljuciti uredjaj na akumulator, na prikljucak INPWM prikljucak br 2 prikljuciti

Ventil pumpe +izvod na displeju mozete ocitati H duzinu , L duzinu, FR impulsa

Te procentualni odnosnos izmedju H , L duzine.Za pocetak citanja potrebno je pritisnu taster „SET“ (svo vreme merenja cucete bip ton iz uredjaja).

H duzina – trajenje visokog nivoa impulsa

L duzina – trajenje niskog nivoa impulsa

FR – frekvencija impulsa (Hz) broj impulsa u 1 sec

Test senzora pritiska

Prikljuciti uredjaj na akumulator , trozilnim kabelom prikljuciti sensor pritiska na

Prikljucak SENS

Bosch - crna stipaljkica na pin br.1, bela stipaljkica na pin br.2 crvena na pin br.3

Delphi – bela na pin br.1 , crna na pin br.2, crvena na pin br.3

Senzor moze biti postavljen u rail na boshovom stolu ukoliko imate tu mogucnost,

Ako nemate mozete uy pomoc manjeg srafcigera odsimulirati pritisak na senzoru

Dobijene rezultate pratite na disleju uredjaja

Test ventila pumpi

Prikljuciti uredjaj na akumulator, ventil montirajte na bosch sto I prikljucite ga dvozilnim kabelom na PWMOUT prikljucak uredjaja , sensor pritiska sa bosch stola prikljucite trozilnim kabelom na SENS prikljucak uredjaja

Sa potenciometrom “ADJ” menjajte PWM signala od 0 – 100 % I partite dobijenu vrednost pritiska

# Test sistema auta

Prikljuciti uredjaj na akumulator, . Ukljuciti kabel na “sensor” prikljucak zutu stipaljkicu spoji na izvod sa senzora pritiska (Bosch sensor izvod br.2 Delphi sensor izvod br. 1.

na prikljucak INPWM prikljucak br 2 prikljuciti

Ventil pumpe +izvod na displeju mozete ocitati H duzinu , L duzinu, FR impulsa

Te procentualni odnosnos izmedju H , L duzine.Za pocetak citanja potrebno je pritisnu taster „SET“ (svo vreme merenja cucete bip ton iz uredjaja).

H duzina – trajenje visokog nivoa impulsa

L duzina – trajenje niskog nivoa impulsa

FR – frekvencija impulsa (Hz) broj impulsa u 1 sec

Na osnovu pritiska i duzine auta Lako mozete proceniti preliv dizni i ukupan gubitak pritiska u railu.

# Generator PWM impulsa  (ciscenje ventila , dizni …) 20 Hz 12v duty 0- 52%

Prikljuciti uredjaj na akumulator. Pritisnuti taset select – sada ste startovali merenje duz  ine PWM , ponovo pritisnite taster select usli ste u meni za generisanje NF pwm Signala

Tu poteciometrom “ ADJ” mozete podesiti duzinu impulsa 0- 52% preporucujemo 25%

Na prikljucak “OUT 2” prikljucite kabel I na taj kabel spojite diznu (benzinsku)

Ponovnim stiskom tastera “select” startujete impulse I dizna ce se otvarati 20 puta u sec

Diznu mozete uroniti u ultrazvucnu kadicu I sredstvo za ciscenje

# Generator PWM 1000 Hz duty circle 0 – 50 ms (0 – 100 % ) podesavanje pritiska

Kabel prikljucite na prikljucak  “OUT 1”, na taj kabel prikljucite Ventil Pumpe

Pumpa moze biti montirana na stolu ili ventil na ciscenju u ultrazvucnoj kadi .

Prikljucite uredjaj na akumulator. Sa tasterom “SET” mozete podesavati pritisak u railu

Ili cistiti ventil u ultrazv. Kadici za ciscenje preporucujemo 70% u cetvrtom redu displeja.

Mogucnost merenja pritiska u obicnim dizelima (uz dodatak senzora pritiska)

Prikljuciti uredjaj na akumulator , trozilnim kabelom prikljuciti sensor pritiska na

Prikljucak SENS

Bosch - crna stipaljkica na pin br.1, bela stipaljkica na pin br.2 crvena na pin br.3

Delphi – bela na pin br.1 , crna na pin br.2, crvena na pin br.3

Senzor uvrnite na sistem u Dizelu gde zelite izmeriti pritisak. Pratite pritisak (prvi red na displeyu)

Test preliva dizni (brza globalna procena ispravnosti ventila dizni)

Prikljuciti uredjaj na akumulator, . Ukljuciti kabel na “sensor” prikljucak zutu stipaljkicu spoji na izvod sa senzora pritiska (Bosch sensor izvod br.2 Delphi sensor izvod br. 1.

na prikljucak INPWM prikljucak br 2 prikljuciti

Ventil pumpe +izvod na displeju mozete ocitati H duzinu , L duzinu, FR impulsa

Te procentualni odnosnos izmedju H , L duzine.Za pocetak citanja potrebno je pritisnu taster „SET“ (svo vreme merenja cucete bip ton iz uredjaja).

H duzina – trajenje visokog nivoa impulsa

L duzina – trajenje niskog nivoa impulsa

FR – frekvencija impulsa (Hz) broj impulsa u 1 sec

Na osnovu pritiska i duyine auta Lako mozete proceniti preliv dizni i ukupan gubitak pritiska u railu.