Elektronika za test I ciscenje benzinskih dizni

Opis

Elektronika poseduje 4 programa. Tri programa se odnose na test, a jedan na ciscenje dizni.

Test Programi: 1.  Ler – generise 300 impulsa 4 ms brzine 800 obrtaja/min

2.  Putna – generise 300 impulsa 8 ms brzine 3000 obrtaja/min

3. Max – generise 300 impulsa 18 ms brzine 6000 obrtaja u min

Program ciscenje : Odabirom ovog programa elektronika generise 3000 impulsa

Promenljive duzine 4 – 20 ms brzinom 3000 obrtaja / min

Posle svakog programa elektronika daje 300 impulsa nakon cega prekida impulse.

Po tom pritisnite taste I unesite  novi program.

Za Test dizni potrebno je napravit nosac dizni, obezbediti pritasak 1 – 4 bara. Ispod svake dizne postaviti menzuru za merenje kolicine goriva

Sa ovom elektronikom mozete pokretati 1 – 4 dizne.

Za ciscenje dizne Potrebno je Obezbediti ultrazvucnu kadicu , rastvor za ciscenje I po mogucnosi vakum pumpu.

Napon na koji se prikljucuje elektronika 12V (crvena  stipaljka je +)

Koristiti akumulator ili stabilizovani ispravljac (potrebna jacina struje 2A po dizni)

UPUTSVO

Test:

Dizne postavite u nosace dovedite pritisak 2 bar , ukljucite elektroniku.

Odaberite jedan od programa za test . Posmatrajte kako dizna brizga , a posle svakog testa utvrdite koju je kolicinu gova dizna ubrizgala u menzuru.

Za test dizne se koristi benzin.

CISCENJE:

Postavite diznu u ultrazvucnu kadicu u kojoj se nalazi tecnost za ciscenje dizni.

Na diznu spojite napajanje kabel sa elektronike (I vakum pumpu ako je imate)

Ukljucite ultrazvucnu kadicu, ukljucite elektroniku (I vakum pumpu)

Odaberite program ciscenje I pritisnite taster.

Nakon zavrsenog ciscenja isperite diznu karburator cleanerom (u toku ispiranja

Dizna mora biti prikopcana na elektroniku i kucati kako bi se isprala iznutra)

Posle ispiranja izduvjte diznu vazduhom

Nakon ciscenja diznu ponovo testirajte kako bi utvrdili efekte ciscenja

Sombor 17.11.2013

Nikola Bogdan