Uputstvo za upotrebu aparata za test dizni

Na pocetku posla trebali bi znati koju diznu testiramo. Pa cemo dizne svrstati u tri grupe.

Bosch magnetne dizne na pr. Citroen, Peugeot, Fiat, Mercedes…. (njihov impuls je 72V)

Delphi Dizne na pr. Renault DCI…. (njihov impuls je 12V)

Piezo Dizne na pr. Ford (njihov impuls je 150V)  Za Piezo dizne obrati paznju na polaritet. tj. + i –

                                          [image: image1.jpg]



Sledeci deo odnosi se na pronalazenje dizne u test listi. Svaka dizna ima svoju oznaku 

                                          [image: image2.jpg]



Treba je procitati i pronaci u test listi. 

Kao primer uzecemo diznu iz Citroen Jumpera:

                                            [image: image3.jpg]



0 445 110 076

TEST           P                             POS or µsec                                 Q_MIN         Q_MAX

1                 1350                             1000                                               49,7                57,7

2                   800                               500                                               15,9                22,7

3                   250                               600                                                2,3                   6,5

4                   800                               160                                                0,7                    3,3

iz prilozene liste vidimo da se dizna testira u 4 pozicije pritiska + test preliva dizne.

Test 1 – pritisak 1350 bar, duzina impulsa 1000 us (1ms) , min. kolicina test ulja u menzuri 49,7 ml a maximalna 57,7 ml . Ova test lista vazi za 1000 impulsa.

Ukoliko smo radili sa drugom kolicinom impulsa potrebno je srazmerno smanjiti kolicinu.

 Preliv se meri na 570 mikrosecundi na maksimalnom pritisku za dati injektor i ne sme biti veći od Qmin za max. pritisak po

Test listi za dati injektor.

Na pr. za nasu diznu pritisak podesimo na 1350 bar duzinu na 570us , 1000 impusa 

Maximal preliv na dizni ne bi smeo biti veci od 49,7 ml 

Inace nove dizne imaju manji pritisik u prelivu neko li na injektoru dizne.

Sada mozemo preci na mehanicki deo posla 

Prikljucimo diznu odgovarajucem cevi na visoki pritisak, ukljucimo kabel za impulse, prikljucimo povratnu cev , takodje prikljucim i cev za merenje kolicine goriva sa injektora.

                                   [image: image4.jpg]



Podesavanje napona impulsa 

Podesavanje se vrsi prekidacima. U nasem slucaju oba prekidaca postaviti u polozaj 72V

                                  [image: image5.jpg]



Ukoliko masina ima samo jedan prekidac 72V/150V onda postaviti taj u polozaj 72V

Za pocetak testa vazno je zagrejati diznu , proveriti da li spoj dizne curi te napuniti cevi test uljem. 

To cemo uraditi na sledeci nacin 

Dugmetom za podesavanje pritiska podesiti pritisak na 500 bar

                                  [image: image6.jpg]R ——

\

AUTOMATEKA REGULACIA PRITIBKA





                                  [image: image7.jpg]



, zatim pritisnuti taster za pritisak.

                                  [image: image8.jpg]



 Na displeju treba da pise podesavam pritisak to traje maximalno 5- 10 sec. Na displeju ce pisati zadat pritisak 500 bar izmerne XXX, te iza toga neki trocifren broj.

                                  [image: image9.jpg]


 

Sada je pritisak podesen na 500 bara. Mozemo izvrsiti vizualan test da li curi spoj dizne na visoki pritisak. 

Predjimo na podesavanje duzine impusa:

Namestiti na 1000 us sa dugmetom za namestanje duzine impulsa

                                  [image: image10.jpg]



                                  [image: image11.jpg]



 te potom stisnuti taster impulsi. 

                                  [image: image12.jpg]



 Zatim dugmetom podesiti na 1000 impulsa 

                                  [image: image13.jpg]



pa potom ponovo stisnuti taster impulsi

U ovom momentu ce na displeju pisati radim 1000us , 1000 impulsa 

                                 [image: image14.jpg]



 dizna ce poceti kucati .

Po zavrsetku ce se cuti isprekidan ton sto oznacava zavrsetak zadatih 100 impulsa .

                                                [image: image15.jpg]


      

Mozete sada ponovo pritisnuti taster pritisak kako bi skinuli pritisak. Impulsi ce po zavrsetku 1000 impulsa sami biti ugaseni. Da bi mogli ponovo zadati impulse pritisnite taster impulsi 

OPISANIM POSTUPKOM PONOVITE STAVKE PO TEST LISTI KAKO BI ZAVRSILI TEST DIZNE 

Podesavanje frekvencije otkucaja impulsa 

Fabricki je namesteno 10Hz sto znaci 10 otkucaja u 1 sec. 1000 impulsa ce biti zavrseno za 100 sec. 

Ukoliko zelite da ubrzate ili usporite broj otkucaja. U momentu ukljucenja elektronike na displeju za duzinu impusa ce pisati (podesi frekvenciju ). Ako u roku od 2 sec pritisnete taster impuls uci cete u meni za podesavanje frekvencije. Sada dugmetom za duzinu impulsa podesite frekvenciju na zeljenu 1- 16 HZ  te ponovo pritisnite taster impuls 

Na displeju ce se pojaviti natpis frekvencija je ( vasa zeljena frekvencija). Sada je masina podesena na frekvenciju koju ste zadali. Na pr. Ako ste zadali 1 Hz  1000 impusa  (merni ciklus) ce  trajati 1000 sec.

Ovim ste savljadali test common rail dizni.

U slucaju nejasnoca na raspolaganju Vam je nasa Tehnicka podrska    

