Uputsvo za upotrebu PD elektronika + Cam box

Cam box  - Mehanicka kutija koja sluzi za testiranje tj. Na nju se montira pd dizna

Ona ima radilicu sa bregom za pokretanje dizne , sensor pozicije rotora koji mora biti namesten tako da generise impuls 25 stepeni pre GMT (gornje mrtve tacke). Tkodje ima kanale za dovod goriva u diznu te za odvod (preliv goriva)

Dizna se montira tako sto se posle ucvrscavanja dizne rotira osovina kanboksa u GMT.

Podizac kam boksa odvrnuti tako da je opruga diyne sabijena do kraja. Po tom vratiti podizac tj. Otpustiti oprugu za ¾ kruga.

Spojiti can box  I diznu sa elektronikom (tester-om).

Ukljuciti tester , zadati vreme 1500 uS I ugao 0 , . Ukljuciti boss to I podesiti obrtaje na 400

(poslo namestanja sveke vrednosti pritisnuti taster)

Trebalo bi podesiti tanjir senzora na kam boxu tako da na 0 stepeni dizna brizga najvise goriva .Stegnuti tanjir senzora .

Ovim je zavrseno Podesavanje uredjaja.

Test

Po test listi namestiti vreme (uS) – vreme koliko ce dizna biti ovorena (duzina trajanja impulsa ) izrazena u Mikro Sekundama .

Zatim podesiti ugao 0- 25 stepeni – kada posmatramo kam box to je ugao u krugu kada ce dizna poceti brizgati gorivo – izrazeno u stepenima pre GMT

Takodje po test listi podesiti I broj okretaja bosch strola.

Pratiti dobijene kolicine.

Obratiti paznju na prekidac koji sluzi za odabir tipa dizne

Ukoliko je dizna piezo prekidac postaviti u polozaj piezo

Prekidac prebaciti samo kada je tester iskljucen.

Nikola Bogdan