Uputstvo za Koristenje VP 44 Testera

VP 44 Tester upravlja sa Pumpom preko elektronike pumpe. Za upravljanje pumpom

Koristi Can BUS (vrsta brze seriske komunikacije ).

Povezivanje pumpe sa elektronikom  (Pinovi 5 I 8 se razlikuju kod forda vp30)

TROZILNI KABEL

- Braon zica      >> na pin br 1

- Plava zica       >> na pin br. 2

- Zuto zel. Zica >> na pin br 8

DVOZILNI KABEL

- Braon zica >> na pin br  6

- Plava zica >> na pin br.  7

-Za one koji koriste sensor radilice  prikljucititi na pin br 8

- kl diagnosticka linija za diagnostiku pumpe prikljucuje se na pin br.9

Po ukljucenjeu testera dugmetom UGAO izabrati TIP PUMPE

Na pr. Pumpa opel 002,  003, 004  koristi opciju OPEL STARA

Po tom pritisnuti taster

Na displeju se pojavio text KOLICINA

Dugmetom kolicina  Podesiti kolicinu goriva (na pr za ler oko 500)

Po tom pritisnuti taster

Na displeju se pojavio text UGAO

Uneti Zadati UGAO pumpe ( zana pr. Za ler 15)

Pritinuti taster

UKOLIKO JE SVE U OK TREBA DA SE POJAVI TEMPERATURA BR. OKRETAJA

NA DISPLEJU

Ukljuciti test sto na oko 400 okretaja te testirati dali pumpa brizga.

Podesavanje senzora radilice

Sajbna senzora radilice (za opel ima 8 izreza)

Postaviti pumpu na “nulu”

Po okretati sajbnu sensora radilice u smeru okretanja pumpe I postaviti ga na kraj izreza

Znaci led ne svetli pa zasvetli pa ponovo prekine (ovaj moment prekida)

Test ugla ubrizganja

Prikljuciti sensor radilice na pin br. 8

Podesiti kolicinu na 650

Podesiti zelenji ugao

Kada se pumpa odazvala ugljuciti motor za pokretanje pumpe

Za ugao do 7 stepeni br okretaja oko 400

Za uglove od 7 do 15 br okretaja oko 600

Vazno >> Prvo podesiti trester pa po tom ukljiciti motor pumpe

Ako je mehanika I elektronika pumpe ispravna na displeju

Ostvarena vrednost preti zadatu

Nije bitnoda li preti tacno u stepen to zaviso od podesavanja senzora radilice

Pomoc

Ukoliko zelite testirati pumpu bez senzora radilice

Odsecite jednu  zicu donjeg ventila za regulaciju ugla

Zavrtite pumpu na 400 okretaja I stroboskom partite ugao

Promena ugla od 0 brtaja stola do 400 mora biti minimalno 16 stepeni

Za ovaj test podesite kolicine na oko 800

Podesavanje ugla nije bitno